附件一 需求明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 材质品牌、工艺做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面立体艺术造型 | ㎡ | 91.6 | 墙面立体造型，按墙面积综合计从价，包含100厚、150厚、200厚墙面异形造型，轻钢龙骨+木龙骨+阻燃板+石膏板多层叠级造型制作 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层 | ㎡ | 91.6 | 异形造型墙面腻子基础+局部乳胶漆饰面、局部基膜饰面、分色乳胶漆饰面 |
| 3 | 硅胶灯带及反光灯槽 | m | 28.00 | 木工基础制作灯槽+铝合金灯条+LED灯带+硅胶灯条饰面 |
| 4 | 企业家精神金属发光立体字 | cm | 270.00 | 1.2mm精品不锈钢发光字，拉丝面精品背发光字，含制作、运输安装及模具 |
| 5 | “序”钢化玻璃UV背喷 | ㎡ | 7.20 | 南玻基玻，钢化工艺处理，定制画面UV背喷内容，含制作、运输及安装 |
| 6 | “汽车强国”精品不锈钢字 | cm | 304.00 | 1.100mm厚精品双面不锈钢字，激光切割、焊接、拉丝打磨、镀钛饰面 |
| 7 | “汽车强国”金属地台 | 个 | 1.00 | 钢架基层+金属面板激光切割、打磨及烤漆 |
| 8 | 汽车造型内艺术装饰立体造型 | 个 | 42.00 | 亚克力立体雕刻剪影造型、含制作、运输及安装 |
| 9 | 30厚亚克力烤漆字 | cm | 568.00 | 30厚亚克力激光雕刻、打磨、烤漆，含制作、运输及安装 |
| 10 | 10厚亚克力烤漆字 | cm | 224.00 | 10厚亚克力激光雕刻、打磨、烤漆，含制作、运输及安装 |
| 11 | 宣绒布UV | ㎡ | 12 | 1.基层类型 ：龙牌9.5mm纸面石膏板乳胶漆上，2.裱糊部位 ：墙面 3.刮腻子遍数 ：满刮腻子膏两遍，4.粘结材料种类 ：油画布粘贴专用糯米胶，5.面层材料品种、规格、颜色：油画布高精度UV喷印画面粘贴在基层板上 |
| 12 | 汽车品牌地图 | ㎡ | 2.8 | 20mm结皮板雕刻地图造型，异形大尺寸拼接地图，UV饰面颜色等，含材料、制作运输及安装 |
| 13 | 亚克力汽车LOGO | 个 | 16 | 5-10mm亚克力UV喷印、雕刻造型LOGO，含材料、制作、运输及安装 |
| 14 | 小计 |  |  |  |
| 1 | 顶面金属轨道钢架加强制作 | m | 11.60 | 原顶拆除、制作弧形钢架吊轨基础、重型铝合金轨道安装，石膏板吊顶恢复及乳胶漆饰面。 |
| 2 | 地面隐藏金属轨道制作 | m | 11.60 | 地面地砖开槽、基础加固，安装重型铝合金轨道及地面恢复。 |
| 3 | 吊轨金属展架 | 个 | 13 | 50*50*4热镀锌矩管、5mm花纹钢板、切割、打磨、烤漆制作，含滚轮、轴承、吊轨轴承等定制及安装 |
| 4 | 展板制作 | 个 | 26.00 | 20mm结皮板UV喷印画面、标题为亚克力/结皮板UV立体字等，含材料、制作运输及安装 |
| 5 | 标题墙面基层 | ㎡ | 9.60 | 原墙面乳胶漆铲除、新做腻子基础、人工打磨找平、涂刷基膜 |
| 6 | 宣绒布UV | ㎡ | 9.6 | 1.基层类型 ：龙牌9.5mm纸面石膏板乳胶漆上，2.裱糊部位 ：墙面 3.刮腻子遍数 ：满刮腻子膏两遍，4.粘结材料种类 ：油画布粘贴专用糯米胶，5.面层材料品种、规格、颜色：油画布高精度UV喷印画面粘贴在基层板上 |
| 7 | 30厚亚克力烤漆字 | cm | 160 | 30厚亚克力激光雕刻、打磨、烤漆，含制作、运输及安装 |
| 8 | 小计 |  |  |  |
| 1 | 墙面立体造型 | ㎡ | 26 | 墙面立体造型，包含100厚异形造型，轻钢龙骨+木龙骨+阻燃板+石膏板多层叠级造型制作 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层（含原拆除墙面） | ㎡ | 57.96 | 异形造型墙面腻子基础+局部乳胶漆饰面、局部基膜饰面、分色乳胶漆饰面 |
| 3 | 硅胶灯带及反光灯槽 | m | 27.60 | 木工基础制作灯槽+铝合金灯条+LED灯带+硅胶灯条饰面 |
| 4 | 宣绒布UV | ㎡ | 26 | 1.基层类型 ：龙牌9.5mm纸面石膏板乳胶漆上，2.裱糊部位 ：墙面 3.刮腻子遍数 ：满刮腻子膏两遍，4.粘结材料种类 ：油画布粘贴专用糯米胶，5.面层材料品种、规格、颜色：油画布高精度UV喷印画面粘贴在基层板上 |
| 5 | 20厚亚克力烤漆字 | cm | 270.00 | 30厚亚克力激光雕刻、打磨、烤漆，含制作、运输及安装 |
| 6 | 结皮板立体画面 | 块 | 14.00 | 20mm结皮板雕刻造型，UV喷印饰面等，含材料、制作运输及安装 |
| 7 | 结皮板立体字 | cm | 288.00 | 20mm结皮板雕刻立体字、含打磨、UV喷印等，含材料、制作运输及安装 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 1 | 墙面立体造型 | ㎡ | 39.52 | 墙面立体造型，包含100厚异形造型，轻钢龙骨+木龙骨+阻燃板+石膏板多层叠级造型制作 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层（含原拆除墙面） | ㎡ | 92.4 | 异形造型墙面腻子基础+局部乳胶漆饰面、局部基膜饰面、分色乳胶漆饰面 |
| 3 | 硅胶灯带及反光灯槽 | m | 44.00 | 木工基础制作灯槽+铝合金灯条+LED灯带+硅胶灯条饰面 |
| 4 | 宣绒布UV | ㎡ | 39.52 | 1.基层类型 ：龙牌9.5mm纸面石膏板乳胶漆上，2.裱糊部位 ：墙面 3.刮腻子遍数 ：满刮腻子膏两遍，4.粘结材料种类 ：油画布粘贴专用糯米胶，5.面层材料品种、规格、颜色：油画布高精度UV喷印画面粘贴在基层板上 |
| 5 | 20厚亚克力烤漆字 | cm | 528.00 | 30厚亚克力激光雕刻、打磨、烤漆，含制作、运输及安装 |
| 6 | 结皮板立体画面 | 块 | 22.00 | 20mm结皮板雕刻造型，UV喷印饰面等，含材料、制作运输及安装 |
| 7 | 结皮板立体字 | cm | 1422.00 | 20mm结皮板雕刻立体字、含打磨、UV喷印等，含材料、制作运输及安装 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 1 | 墙面立体造型 | ㎡ | 25.56 | 墙面立体造型，包含100厚异形造型，轻钢龙骨+木龙骨+阻燃板+石膏板多层叠级造型制作 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层（含原拆除墙面） | ㎡ | 66.36 | 异形造型墙面腻子基础+局部乳胶漆饰面、局部基膜饰面、分色乳胶漆饰面 |
| 3 | 硅胶灯带及反光灯槽 | m | 35.60 | 木工基础制作灯槽+铝合金灯条+LED灯带+硅胶灯条饰面 |
| 4 | 宣绒布UV | ㎡ | 25.56 | 1.基层类型 ：龙牌9.5mm纸面石膏板乳胶漆上，2.裱糊部位 ：墙面 3.刮腻子遍数 ：满刮腻子膏两遍，4.粘结材料种类 ：油画布粘贴专用糯米胶，5.面层材料品种、规格、颜色：油画布高精度UV喷印画面粘贴在基层板上 |
| 5 | 20厚亚克力烤漆字 | cm | 208.00 | 30厚亚克力激光雕刻、打磨、烤漆，含制作、运输及安装 |
| 6 | 结皮板立体画面 | 块 | 23.00 | 20mm结皮板雕刻造型，UV喷印饰面等，含材料、制作运输及安装 |
| 7 | 结皮板立体字 | cm | 384.00 | 20mm结皮板雕刻立体字、含打磨、UV喷印等，含材料、制作运输及安装 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 1 | 墙面立体造型 | ㎡ | 20.013 | 墙面立体造型，包含100厚异形造型，轻钢龙骨+木龙骨+阻燃板+石膏板多层叠级造型制作 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层（含原拆除墙面） | ㎡ | 42.84 | 异形造型墙面腻子基础+局部乳胶漆饰面、局部基膜饰面、分色乳胶漆饰面 |
| 3 | 硅胶灯带及反光灯槽 | m | 22.66 | 木工基础制作灯槽+铝合金灯条+LED灯带+硅胶灯条饰面 |
| 4 | 宣绒布UV | ㎡ | 20.013 | 1.基层类型 ：龙牌9.5mm纸面石膏板乳胶漆上，2.裱糊部位 ：墙面 3.刮腻子遍数 ：满刮腻子膏两遍，4.粘结材料种类 ：油画布粘贴专用糯米胶，5.面层材料品种、规格、颜色：油画布高精度UV喷印画面粘贴在基层板上 |
| 5 | 20厚亚克力烤漆字 | cm | 104.00 | 30厚亚克力激光雕刻、打磨、烤漆，含制作、运输及安装 |
| 6 | 结皮板立体画面 | 块 | 16.00 | 20mm结皮板雕刻造型，UV喷印饰面等，含材料、制作运输及安装 |
| 7 | 结皮板立体字 | cm | 320.00 | 20mm结皮板雕刻立体字、含打磨、UV喷印等，含材料、制作运输及安装 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 1 | 墙面立体造型 | ㎡ | 12.168 | 墙面立体造型，包含100厚异形造型，轻钢龙骨+木龙骨+阻燃板+石膏板多层叠级造型制作 |
| 2 | 墙面乳胶漆基层 | ㎡ | 12.168 | 异形造型墙面腻子基础+局部乳胶漆饰面、局部基膜饰面、乳胶漆饰面 |
| 3 | “及时雨”结皮板立体画面 | 块 | 24.00 | 20mm结皮板雕刻造型，UV喷印饰面等，含材料、制作运输及安装 |
| 4 | “警启新程 创熠未来”标题 钢化玻璃UV背喷 | ㎡ | 3.53 | 南玻基玻，钢化工艺处理，定制画面UV背喷内容，含制作、运输及安装 |
| 5 | 硅胶灯带及反光灯槽 | m | 22.66 | 木工基础制作灯槽+铝合金灯条+LED灯带+硅胶灯条饰面 |
| 6 | “深耕行业，创新开拓”立体造型及立体字 | 个 | 11.00 | 2mm镀锌板激光切割、焊接、打磨、造型烤漆，结皮板UV画面饰面、结皮板烤漆立体字，综合单价，含制作、运输及安装 |
| 7 | 精品油画面挂画 | 幅 | 19.00 | 铝合金挂架、隐形钢丝挂绳、精品UV喷印油画布挂画 |
| 8 | “星河驰骋...”精品不锈钢字 | cm | 360.00 | 1.100mm厚精品双面不锈钢字，激光切割、焊接、拉丝打磨、镀钛饰面 |
| 9 | “星河驰骋...”艺术造型展台 | m | 13.90 | 定制艺术造型展台，详效果图及施工图。 |
| 10 | LED大屏四周灯箱 | ㎡ | 20.4 | 200mm厚镀锌板造型+白色亚克力灯箱片（内置光源）定制，含材料、制作运输及安装等 |
| 11 | LED大屏四周艺术造型 | 项 | 1 | 20mm结皮板雕刻造型，UV喷印饰面等，含材料、制作运输及安装 |
| 12 | 30厚亚克力烤漆字 | cm | 420 | 30厚亚克力激光雕刻、打磨、烤漆，含制作、运输及安装 |
| 13 | 定制玻璃钢艺术长凳 | 个 | 1 | 长5.5米玻璃钢烤漆艺术长凳定制 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 1 | 原墙内容拆除及局部墙面铲除 | 项 | 1 | 原墙内容拆除、局部铲除、人工转运建渣及清运 |
| 2 | 轨道灯 | 个 | 36 | LED轨道射灯，含灯具及轨道 |
| 3 | 电源加设 | 项 | 1.00 | 灯具及发光字、灯带等电源敷设，3*2.5/3*4平方BV线穿管敷设，含材料及安装人工费 |

- 2.文字补充说明

- （1）项目以设计方案（施工清单和施工图册）开展施工，但若采购方提出微调，供应商需配合采购方微调设计方案，以最终设计定稿开始施工。